Minuterie pour lumière d'escalier installée en série ELPA 6 avec 10 fonctions, optimisé pour DEL (ELPA 6 plus)

Minuterie pour lumière d’escalier installée en série avec 10 fonctions, d’une largeur de 17,5 mm, intervalle de réglage de 0,5 à 20 min., avec possibilité de réarmement immédiat ou de coupure anticipée, avertissement d’interruption activable/désactivable, optimisé pour DEL (selon la norme DIN 18015-2), fonction longue durée de 60 min. activable/désactivable, fonction d’interrupteur à à-coups de courant, fonction d’éclairage permanent, raccordement à 3 et 4 conducteurs, commutation à passage par zéro, charge de lampe fluorescente de 150 mA avec protection de surcharge électronique, 1 contact à fermeture 16(16)A/230 V~

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : ELPA 6 plus

N° de réf. : 0060003

Conditionnement : à la pièce