Détecteur de mouvement à deux fils encastré, montage mural, commande de l'éclairage, 200°, R = 8 m max., IP 40 (LUXA 103- 200 T)

Détecteur de mouvement pour équipement ultérieur encastré, montage mural, zone de détection de 200°, portée de rayon réglable de 1 à 8 m (hauteur de montage de 1,2 à 2 m), zone de détection pouvant être limitée grâce à des segments, utilisable en remplacement d'un inverseur ou d'un interrupteur, adapté aux cadres de recouvrement 50 x 50 mm, interrupteur manuel intégré MARCHE / AUTO / ARRÊT, commutation automatique en fonction de la luminosité et du mouvement, mesure de lumière mixte env.10 à 1 000 lx, durée d'enclenchement de 5 s à 12 min, sortie Triac d'éclairage : 2 A / 230 V~, charge de lampe à incandescence 25-400 W, cadre blanc 80 x 80 mm, avec bornes à vis.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l’emploi

Fabricant : Theben

Type : LUXA 103-200 T

N° de réf. : 103 0 031

# Unité : ST

Accessoires

## Filtre antiparasite (élément RC)

Destiné à la protection contre des détériorations dues à des surtensions ou des remises en marche (synchronisations) d'un détecteur de mouvement, causées par exemple par des fusibles, des tubes fluorescents ou des transformateurs électriques.

250 V CA / 47 ohms, 0,1 µF

Dimensions : 24 x13 x 6 mm

N° de réf. : 9070523