Thermostat EIB/KNX de régulation permanente de ventilo-convecteurs pour 2 ou 4 systèmes de ligne (RAM 713 FC EIB/KNX)

Thermostat EIB/KNX pour actionneurs de ventilo-convecteurs ; boîtier pour montage mural en saillie de 84 x 80 x 27 mm ; couleur : blanc ; régulateur permanent ou à 2 positions dédié à une seule pièce avec coupleur de bus intégré ; plage de températures de 10 à 28°C.

Applications possibles : ventilo-convecteur, chauffage et refroidissement par ventilo-convecteur. Interrupteur manuel pour sélectionner les niveaux de ventilation : arrêt, niveau 1, niveau 2, niveau 3, automatique. 3 entrées binaires dédiées à des boutons conventionnels pour les fonctions suivantes : commutation, variation, stores. Possibilité d’utiliser ces entrées pour un capteur de température externe, un contact de fenêtre ou un détecteur de présence.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

Fabricant : Theben

Type : RAM 713 EIB/KNX

N° de réf. : 7139202

Conditionnement : à la pièce

Accessoires :

Capteur de température externe

N° de réf. : 907 0 321