Thermostat avec horloge pour programmes par segments ou journaliers, sélecteur de mode de fonctionnement (RAM 722 s)

Régulateur électronique de température ambiante avec baisse automatique de la température de nuit ; disque de programmes avec segments de 24 heures ; programmation possible toutes les 15 min. ; intervalle de commutation minimal : 15 min. ; température diurne et nocturne réglable de +10 à 30°C ; sélecteur de mode de fonctionnement ; fonction hors gel à 6°C ; interrupteur à distance (Party) ; affichage de contrôle ; correction thermique et point de fonctionnement réglables ; couleur du boîtier : blanc ; 1 inverseur 6 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 722 s

N° de réf. : 7220801

Conditionnement : à la pièce