Horloge à 2 canaux montée en série, astronomique, 2 UD (SEL 172 top2)

Horloge astronomique à 2 canaux montée en série avec heure réglée en usine ; guidage de l’utilisateur avec lignes de texte à l’écran ; largeur 35 mm ; le programme astronomique s’enclenche avec le lever et le coucher du soleil ; base de données avec noms de villes ; passage automatique à l’heure d’été/d’hiver ; décalage max. +/- 120 min ; programme hebdomadaire et 3 programmes spéciaux avec fonction de date ; 84 emplacements de mémoire ; interface carte mémoire/PC ; 2 entrées de commande externes avec 5 fonct ; 2 compteurs horaire pour l’éclairage ; MARCHE/ARRÊT permanent ; bornes enfichables DuoFix ; commutation au passage par zéro ; code PIN ; réserve de marche 10 ans ; 2 inverseurs 16 A 250 V~ ; couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : SEL 172 top2

N° de réf. : 172 0100

Unité : ST

Accessoires :

Cache-bornes

N° de réf. : 907 0 050

Kit de programmation OBELISK top2

Carte mémoire, adaptateur enfichable USB, logiciel

Pour Windows 2000/XP/Vista

N° de réf. : 907 0 409

Carte mémoire OBELISK top2, à l'unité

N° de réf. : 907 0 404