Horloge montée en série, 7 jours, segments, réserve de marche, 3 UD (SUL 191 w)

Horloge montée en série avec env. 200 heures de réserve de marche ; largeur 52,5 mm ; programmation 7 jours ; période de commutation minimale 2 heures : aiguilles des heures pour l'affichage de l'heure et détection 12 h / 24 h ; correction possible de l'heure dans le sens horaire et anti-horaire ; présélection de commutation ; interrupteur manuel avec 3 positions : MARCHE permanente/ARRÊT permanent ; affichage de l'état de commutation ; bornes enfichables DuoFix à ressort pour 2 conducteurs ; 1 inverseur 16 A / 250 V~; 230 V / 45-50 Hz ; couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : MEM 191 w

N° de réf. : 1910011

Unité : ST